PORTA PARALLELA

Parallel (PC)

[image: image1.png]



 (At the PC)

25 PIN D-SUB FEMALE at the PC.

Pin 
Name 

Dir 
Description 

1
/STROBE 
O
Strobe 

2
D0

O
Data Bit 0 

3
D1

O
Data Bit 1 

4
D2

O
Data Bit 2 

5
D3

O
Data Bit 3 

6
D4

O
Data Bit 4 

7
D5

O
Data Bit 5 

8
D6

O
Data Bit 6 

9
D7

O
Data Bit 7 

10
/ACK 

I
Acknowledge 

11
BUSY 

I
Busy 

12
PE 

I
Paper End

13
SELIN

I
Select In

14
/AUTOFD 
O
Autofeed 

15
/ERROR 
I
Error 

16
/INIT 

O
Initialize

17
/SEL 

O
Select 

18
GND

-
Signal Ground 

19
GND

-
Signal Ground 

20
GND

-
Signal Ground 

21
GND

-
Signal Ground 

22
GND

-
Signal Ground 

23
GND

-
Signal Ground 

24
GND

-
Signal Ground 

25
GND

-
Signal Ground 

Note: Direction are defined from the viewpoint of the computer.

Information from The Hardware Book

La porta parallela del PC è chiamata LPTn 

Alla porta parallela per esempio è collegata la stampante, lo scanner, …

La porta parallela è molto più veloce di quella seriale ed arriva a velocità di trasferimanto dell’ordine di 2 Mbyte/sec

Occorre un circuito di interfaccia  per ogni porta parallela, costituito da latch per l’output e da buffer tristate per l’input. Ad ogni circuito di interfaccia, che costituisce una porta parallela  vengono assegnati i seguenti indirizzi:

LPT 1 
da 378h , 379h e 37Ah

LPT 2 
da 278h, 279h e 27Ah

Nel caso, per esempio della LPT1 si avrà:

	378
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	379
	Busy
	ACK
	Pap.end
	Sel-in
	Error
	X
	X
	X

	37A
	X
	X
	X
	X
	Select
	Init
	Auto-fd
	Strobe


PORTA SERIALE

Serial (PC 9)

[image: image4.png]



(At the Computer)

9 PIN D-SUB MALE at the Computer.

Pin
Name
Dir
Description                                         Information from The Hardware Book

1
CD

Carrier Detect

2
RXD

Recieve Data

3
TXD

Transmit Data

4
DTR

Data Terminal Ready

5
GND
-
System Ground

6
DSR

Data Set Ready

7
RTS

Request to Send

8
CTS

Clear to Send

9
RI

Ring Indicator

[image: image2.emf]
(At the computer)

25 PIN D-SUB MALE at the computer.

Pin
Name
Dir
Description

1
SHIELD
-
Shield Ground

2
TXD

Transmit Data

3
RXD

Recieve Data

4
RTS

Request to Send

5
CTS

Clear to Send

6
DSR

Data Set Ready

7
GND
-
System Ground

8
CD

Carrier Detect

9
n/c
-


10
n/c
-


11
n/c
-


12
n/c
-


13
n/c
-


14
n/c
-


15
n/c
-


16
n/c
-


17
n/c
-


18
n/c
-


19
n/c
-


20
DTR

Data Terminal Ready

21
n/c
-


22
RI

Ring Indicator

23
n/c
-


24
n/c
-


25
n/c
-

Information from The Hardware Book

Ad ogni porta seriale vengono assegnati i seguenti indirizzi:

COM 1 
da 3F8h  a 3FFh

COM 2 
da 2F8h  a 2FFh

COM 3 
da 3E8h  a 3EFh

COM 4 
da 2E8h  a 2EFh

Nel caso, per esempio della COM 2 si avrà:

	2F8
	
	
	
	
	
	
	
	

	2F9
	
	
	
	
	
	
	
	

	2FA
	
	
	
	
	
	
	
	

	2FB
	
	
	
	
	
	
	
	

	2FC
	0
	0
	0
	LOOP
	OUT2
	OUT1
	RTS
	DTR

	2FD
	
	
	
	
	
	
	
	

	2FE
	DCD
	RI
	DSR
	CTS
	( DCD
	( RI
	( DSR
	( CTS

	2FF
	
	
	
	
	
	
	
	


Il registro di indirizzo 2FC, chiamato MCR, gestisce l’ OUT

Il registro di indirizzo 2FE, chiamato MSR, gestisce l’ IN

Prima di effettuare un OUT occorre realizzare una transizione da zero ad uno e poi di nuovo a zero del bit LOOP della porta.

Tale transizione deve essere unica in tutto il programma.

� EMBED PBrush  ���








[image: image3.png]


_1050082521

